# Olympus C2020数码相机通信协议剖析

阿呆 2000/12/20

## PC机往相机方向发送的消息

本文档中的长度、内容、校验都是低位在前面的字节，高位在后面的字节。比如：时间在消息中表现出来的字节顺序是0X1E 0X14 0X74 0X36，则表示的值是0X36*256*256*256+0X74*256*256+0X14*256+0X1E。

### 消息格式

| 消息说明 | 协议头 | 消息内容长度 | 消息内容 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常消息 | 0X1B 0X43 | 2个BYTE | 下面说明 | 2个BYTE |
| 波特率消息 | 0X1B 0X53 |  |  |  |
| 检测相机消息 | 0X00 | 无 | 无 | 无 |
| 确认消息 | 0X06 |  |  |  |

说明：

- 确认消息表示PC机已经收到了相机的消息。

- 检测相机消息表示在启动传输之前必须检测相机，看相机是否准备好。

- 删除照片消息有特殊要求，必须请求现有照片张数，然后删除，删除后等待相机消息0x05，表示删除完成，然后等待相机0xff消息，表示结束本次通信，然后重新建立通信，即可删除下一幅照片。

各种消息：

- 波特率消息：

消息内容：0X00 0X11 0XYY 0X00 0X00 0X00。其中0XYY表示

0X00：恢复默认设置

0X01：9600BPS

0X02：19200BPS

0X03：38400BPS

0X04：57600BPS

0X05：115200BPS

0X06：235100BPS

- 启动消息：

消息内容：0X01 0X12

- 请求时间：

消息内容：0X01 0X02

- 设置时间：

消息内容：0X00 0X02 0XAA 0XBB 0XCC 0XDD，其中0XAA 0XBB 0XCC 0XDD是以秒为单位的时间，绝对0不知表示的是什么时间。0X80 0X43 0X6D 0X38表示2000年1月1日0时0分0秒。

- 已经拍得的照片数：

消息内容：0X01 0X0A

- 还可以拍几张照片：

消息内容：0X01 0X0B

- 设置相机的读写指针到第几张照片：

消息内容：0X00 0X04 0XAA 0XBB 0XCC 0XDD，其中0XAA 0XBB 0XCC 0XDD是定位到第几张照片

- 得到索引长度：

消息内容：0X01 0X0D

- 下载索引：

消息内容：0X04 0X0F

- 得到照片长度：

消息内容：0X01 0X0C

- 下载照片：

消息内容：0X04 0X0E

- 照片是否被锁定：

消息内容：0X01 0X27

- 删除照片：

消息内容：0X02 0X07

- 相机的公司名称：

消息内容：0X04 0X30

- 请求SR954：

消息内容：0X04 0X1B

- 请求相机ID：

消息内容：0X04 0X16

- 得到照片的一般属性：

消息内容：0X04 0X2F

- 得到照片的详细属性：

消息内容：0X04 0X4A

- 设置相机的目录：

消息内容：0X03 0X54 0XYY 0XZZ …，其中0XYY 0XZZ表示目录名称。

- 取得本目录下的目录数：

消息内容：0X01 0X53

- 设置读写指针到第几个目录：

消息内容：0X00 0X53 0XAA 0XBB 0XCC 0XDD，其中0XAA 0XBB 0XCC 0XDD表示目录序号。

- 取得目录名称：

消息内容：0X04 0X54

- 取得文件名：

消息内容：0X04 0X4F

## 相机往PC机方向发送的消息

### 消息格式

| 消息说明 | 协议头 | 本次消息序号（从0开始） | 消息内容长度 | 消息内容 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常消息 | 0X03 | 1个BYTE | 2个BYTE | 下面说明 | 2个BYTE |
| 传输内容大于2K时的2K消息 | 0X02 |  |  |  |  |
| 检测相机消息 | 0X15 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 确认消息 | 0X06 |  |  |  |  |
| 删除一幅照片完成消息 | 0X05 |  |  |  |  |
| 传输结束消息 | 0XFF |  |  |  |  |

说明：

- 传输结束消息表示相机已经复位成传输以前的状态，如果相机要发送其他消息，则要先检测相机，然后发送波特率，然后发送启动消息，然后其他消息。这是相机唯一主动发送的消息。

- 删除一幅照片完成消息表示本次要删除的照片已经删除完成，可以删除其他照片或进行其他操作。

- 确认消息在PC机发送索引或删除消息时，表示已经收到该消息，并且相机无消息要发送。

- 检测相机消息表示PC机检测相机时，相机给出的应答。

- 校验为消息内容的按字节加。

- 0X02开始的消息，其长度固定为2048，所以其长度字段的2个字节为0X00 0X08。

各种消息：

- 启动应答消息：

消息内容：0X01 0X00 0X00 0X00。

- 时间消息：

消息内容：以秒为单位表示的时间，4个BYTE。

- 现有照片数：

消息内容：照片数，4个BYTE。

- 还可以拍的照片数：

消息内容：照片数，4个BYTE。

- 索引长度消息：

消息内容：以字节为单位的长度，4个BYTE。

- 是否锁定消息：

消息内容：0X00 0X00 0X00 0X00，表示本照片未被锁定。

0X01 0X00 0X00 0X00，表示本照片已经被锁定，不能删除。

- 照片长度消息：

消息内容：以字节为单位的长度，4个BYTE。

- 相机的公司名称：

消息内容：公司名称。

- SR954：

消息内容：SR954。

- 相机ID：

消息内容：相机ID。

- 照片的一般属性：

消息内容：照片属性，具体属性不知怎么区分。

- 照片的详细属性：

消息内容：详细属性，从第21字节开始共19字节表示拍照片时间，是用ASCII码表示的时间。例如：03 00 4C 00 01 00 00 00 0A 00 00 00 28 00 00 00 5A 00 00 00 0A 00 00 00 31(1) 39(9) 39(9) 38(8) 3A(:)31(1) 32(2) 3A(:) 32(2) 30(0) 20( ) 31(1) 37(7) 3A(:) 30(0) 31(1) 3A(:) 30(0) 30(0) 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42 00 00 00 0A 00 00 00 C3 04 ，里面包含时间1998年12月20日17时01分00秒。

- 本目录下的目录数：

消息内容：目录数。

- 目录名称：

消息内容：目录名称。

- 文件名：

消息内容：以0X00结尾的文件名。

## PC机与相机之间的协议过程

### 协议过程如下图所示：

说明：

- 每次交互都由计算机发起，相机应答；

- 如果相机应答的是数据（以0X03开头），则计算机再发0X06应答，结束本次交互；

- 如果相机应答的是0X06或0X05或0XFF或0X15，则结束本次交互；

- 如果相机应答的是数据（以0X02 0X00开头），则计算机再发0X06应答，相机再发数据（以0X02 0X01开头），计算机再发0x06应答，如此反复，直到相机发数据（以0X03 0XYY+1开头），计算机以0X06应答，结束本次交互。

- 每次通信开始时，如果上次的通信过程中，相机还没有发送0XFF，则本次通信开始时，不要发送相机检测消息，直接发送波特率消息及其以后的消息。

- 在PC机向相机索取索引长度、下载索引，索取照片是否被锁定，删除照片，索取照片长度、下载照片时，都需要先发送设置相机的读写指针到第几张照片消息。以便相机能够取到正确的信息。

- 对于目录与文件名的取得与设置有特殊之处，要求顺序进行，可以参考后面的消息。

- 每次通信开始时，计算机先以19200bps波特率发送消息0x00，接收到0x15后，再以19200bps波特率发送波特率消息，告诉相机从下一条消息开始，双方的波特率都转换成波特率消息中所设置的波特率。计算机接收到相机以19200bps发送的0x06消息以后，所有以后的本次通信的消息都以波特率消息所设置的波特率通信。

# 附录1    计算机向相机发送的消息

注：以下的数字都是16进制的值

### 以下为开始：

00 检测相机

1B 53 06 00 00 11 02（波特率） 00 00 00 13 00 波特率消息

1B 43 02 00 01 12 13 00 启动相机

06 确认

1B 43 02 00 01 02 03 00 索取相机时间

06

1B 43 02 00 01 0A 0B 00 相机里已经有几张照片

06

1B 43 02 00 01 0B 0C 00 相机还可以拍几张照片

06

### 以下为得到照片的索引：

1B 53 06 00 00 11 02 00 00 00 13 00

1B 43 02 00 01 12 13 00

06

第一幅照片的索引：

1B 43 06 00 00 04 01（第几幅照片） 00 00 00 05 00 将相机的读写指针定位到第几幅照片

1B 43 02 00 01 0D 0E 00 索取本幅照片索引长度

06

1B 43 02 00 04 0F 13 00 请求下载索引

06 06

1B 43 06 00 00 04 01 00 00 00 05 00

1B 43 02 00 01 27 28 00 本照片是否被锁定

06

第二幅照片的索引：

1B 43 06 00 00 04 02 00 00 00 06 00

1B 43 02 00 01 0D 0E 00

06

1B 43 02 00 04 0F 13 00

06 06

1B 43 06 00 00 04 02 00 00 00 06 00

1B 43 02 00 01 27 28 00

06

第三幅照片的索引：

1B 43 06 00 00 04 03 00 00 00 07 00

1B 43 02 00 01 0D 0E 00

06

1B 43 02 00 04 0F 13 00

06 06

1B 43 06 00 00 04 03 00 00 00 07 00

1B 43 02 00 01 27 28 00

06

第四幅照片的索引：

1B 43 06 00 00 04 04 00 00 00 08 00

1B 43 02 00 01 0D 0E 00

06

1B 43 02 00 04 0F 13 00

06 06

1B 43 06 00 00 04 04 00 00 00 08 00

1B 43 02 00 01 27 28 00

06

第五幅照片的索引：

1B 43 06 00 00 04 05 00 00 00 09 00

1B 43 02 00 01 0D 0E 00

06

1B 43 02 00 04 0F 13 00

06 06

1B 43 06 00 00 04 05 00 00 00 09 00

1B 43 02 00 01 27 28 00

06

第六幅照片的索引：

1B 43 06 00 00 04 06 00 00 00 0A 00

1B 43 02 00 01 0D 0E 00

06

1B 43 02 00 04 0F 13 00

06 06

1B 43 06 00 00 04 06 00 00 00 0A 00

1B 43 02 00 01 27 28 00

06

### 以下为得到照片：

1B 53 06 00 00 11 02 00 00 00 13 00

1B 43 02 00 01 12 13 00

06

1B 43 02 00 01 12 13 00

06

得到第二幅照片：

1B 43 06 00 00 04 02 00 00 00 06 00

1B 43 02 00 01 0C 0D 00 索取照片长度

06

1B 43 02 00 04 0E 12 00 下载照片

06 06 06 06 06 06 06 06 06 06

06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06

06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06

06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06

06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06

06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06

06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06

06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06

06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06

06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06

06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06

06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06

1B 43 06 00 00 04 02 00 00 00 06 00

1B 43 02 00 01 27 28 00

06

一段时间后收到相机的FF字节

### 以下为删除照片：

00

1B 53 06 00 00 11 02 00 00 00 13 00

1B 43 02 00 01 12 13 00

06

1B 43 02 00 01 12 13 00

06

1B 43 02 00 01 0A 0B 00

06

1B 43 02 00 01 0B 0C 00

06

删除第二幅照片：

1B 43 06 00 00 04 02 00 00 00 06 00

1B 43 02 00 01 27 28 00

06

1B 43 06 00 00 04 02 00 00 00 06 00

1B 43 03 00 02 07 00 09 00 请求删除照片

另一份计算机发送的消息：

1B 43 02 00 04 1B 1F 00 //请求SR954

06

1B 43 02 00 04 30 34 00 //相机公司名称

06

1B 43 02 00 01 10 11 00 //回应03 00 04 00 64 00 00 00 64 00 ，意思不明确

06

1B 43 02 00 04 43 47 00

//回应03 00 58 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

//00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

//00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 41 4E 00 00 00 00

//00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

//00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 6C

//00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EC 01 ，意思不明确

06

1B 43 02 00 01 02 03 00 //时间

06

1B 43 02 00 04 16 1A 00 //相机ID

06

1B 43 03 00 03 54 5C B3 00 //设置到根目录 \

1B 43 02 00 01 53 54 00 //得到子目录数

06

1B 43 03 00 03 54 5C B3 00

1B 43 06 00 00 53 01（目录号） 00 00 00 54 00 //定位到一号子目录

1B 43 02 00 04 54 58 00 //得到目录名称

06

1B 43 0A 00 03 54 44 43 49 4D 20 20 20 20 F4 01

//设置到       D  C  I  M

1B 43 02 00 01 53 54 00

06

1B 43 02 00 01 53 54 00

06

1B 43 03 00 03 54 5C B3 00

1B 43 0A 00 03 54 44 43 49 4D 20 20 20 20 F4 01

//                D  C  I  M

1B 43 06 00 00 53 01 00 00 00 54 00

1B 43 02 00 04 54 58 00

06

1B 43 0A 00 03 54 31 30 30 4F 4C 59 4D 50 79 02

//                1  0  0  O  L  Y  M  P

1B 43 02 00 01 53 54 00

06

1B 43 03 00 03 54 5C B3 00

//                \

1B 43 0A 00 03 54 44 43 49 4D 20 20 20 20 F4 01

//                D  C  I  M

1B 43 0A 00 03 54 31 30 30 4F 4C 59 4D 50 79 02

//                1  0  0  O  L  Y  M  P

1B 43 02 00 01 0A 0B 00 //现有几张照片

06

1B 43 06 00 00 04 01 00 00 00 05 00

1B 43 02 00 04 4F 53 00 //得到文件名

06

1B 43 06 00 00 04 02 00 00 00 06 00

1B 43 02 00 04 4F 53 00

06

1B 43 06 00 00 04 03 00 00 00 07 00

1B 43 02 00 04 4F 53 00

06

1B 43 02 00 04 16 1A 00

06

1B 43 02 00 04 1B 1F 00

06

1B 43 02 00 04 1B 1F 00

06

1B 43 03 00 03 54 5C B3 00

1B 43 0A 00 03 54 44 43 49 4D 20 20 20 20 F4 01

1B 43 0A 00 03 54 31 30 30 4F 4C 59 4D 50 79 02

1B 43 02 00 01 0A 0B 00

06

1B 43 06 00 00 04 01 00 00 00 05 00

1B 43 02 00 04 4F 53 00

06

1B 43 06 00 00 04 02 00 00 00 06 00

1B 43 02 00 04 4F 53 00

06

1B 43 06 00 00 04 03 00 00 00 07 00

1B 43 02 00 04 4F 53 00

06

//第一张照片索引

1B 43 02 00 01 12 13 00

06

1B 43 06 00 00 04 01 00 00 00 05 00

1B 43 02 00 01 0D 0E 00

06

1B 43 06 00 00 04 01 00 00 00 05 00

1B 43 02 00 04 2F 33 00 //得到一般属性

06

1B 43 06 00 00 04 01 00 00 00 05 00

1B 43 02 00 01 0D 0E 00

06

1B 43 02 00 04 0F 13 00

06

06

06

1B 43 06 00 00 04 01 00 00 00 05 00

1B 43 02 00 04 2F 33 00

06

1B 43 02 00 04 1B 1F 00

06

//第二张照片索引

1B 43 02 00 01 12 13 00

06

。。。。。。

1B 43 02 00 04 1B 1F 00

06

00

1B 53 06 00 00 11 02 00 00 00 13 00

1B 43 02 00 01 12 13 00

06

1B 43 06 00 00 04 02 00 00 00 06 00

1B 43 02 00 04 4A 4E 00 //得到详细属性

06

# 附录2    相机向计算机发送的消息

### 以下为开始：

15

03 00 04 00 01 00 00 00 01 00 启动相机的应答

03 00 04 00 33 DF 74 36 BC 01 相机时间

03 00 04 00 11 00 00 00 11 00 已有照片数

03 00 04 00 08 00 00 00 08 00 还可以拍的照片数

### 以下为传输索引：

06 确认

03 00 04 00 01 00 00 00 01 00

03 00 04 00 01 00 00 00 01 00

一幅照片的索引：

06

03 00 04 00 85 04 00 00 89 00 索引长度

03 00 85 04 下载索引

FF D8 FF DB 00 C5 00 0D 09 0A 0B 0A 08 0D 0B

...

B4 50 01 45 00 14 B4 00 51 40 05 14 00 51 40 0B

4A 29 A1 1F FF D9 77 82（最后两个字节为校验）

06

03 00 04 00 00（是否锁定） 00 00 00 00 00 没有被锁定

### 以下为传输照片：

06

03 00 04 00 01 00 00 00 01 00

03 00 04 00 01 00 00 00 01 00

传输一幅照片：

06

03 00 04 00 9C B9 01 00 56 01 照片长度

02 00 00 08 传输照片第零帧

FF D8 FF E1 1C 45 45 78 69 66 00 00 49 49

2A 00 08 00 00 00 0B 00 0E 01 02 00 20 00 00 00

...

FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

FF FF

BC 58（最后两个字节为校验）

02 01 00 08传输照片第一帧

FF D8 FF DB 00 C5 00 0D

09 0A 0B 0A 08 0D 0B 0B 0B 0F 0E 0D 10 14 21 15

...

0B 21 CF 9E DF 8F 34 49 DB 40 43 62 B2 92 10 E1

2E 21 C3 AE D3 BE DC 31

54 4A（两字节校验）

02 02 00 08传输照片第二帧

1F 4C

9E 0F B8 A8 E3 D3 06 FF 00 DE DE 0C 7F B3 6F FF

...

ED D0 46 A5 89 FC 33 F5 A5 74 B7 01 87 57 B6 0A

4B 5A CE A0 36 D2 4A 11 83 E9 D7 AD 3E 2B

7A FB

02 03 00 08 传输照片第三帧

E8 E7 4D D1 5B C8 57 A7 2C 05 11 6A

4A F1 77 13 D3 71 FE 6E 7F E5 89 1F F0 3F FE B5

...

...

...

34 98 CD 00 1C F6 E9 4B 40 07 5A 0F 4E 94 00 73

0F 2E

02 36 00 08 传输照片第36帧

4A 4D 00 07 1D 33 47 4E 71 40

09 91 9E 94 75 E8 68 00 04 FA D1 81 E9 93 40 07

...

5C 0E B4 60 6D EB 40 08 00 C5 1C 0F 5A 00 09 A5

26 80 0E 39 CD 18

03 5F

03 37 9C 01 传输照片最后一帧（即第37帧）

1D E8 00 06

8E 3D 28 00 C0 3C 67 14 1C 7D 28 00 C0 A4 18 CD

...

FB 0A 60 29 C0 C7 14 31 04 F5 FD 29 88 55 C6 39

A3 80 70 3B D0 07 FF D9

66 AC（两字节校验）

06

03 00 04 00 00 00 00 00 00 00 未锁定

FF 结束本次通信

### 以下为删除照片：

15

03 00 04 00 01 00 00 00 01 00

03 00 04 00 01 00 00 00 01 00

03 00 04 00 02 00 00 00 02 00

03 00 04 00 0F 00 00 00 00 0F 00

06

03 00 04 00 00 00 00 00 00 00

06

06

05 本照片已经删除完毕

FF

另一份相机发送的消息：

15

06

03 00 04 00 01 00 00 00 01 00

03 00 06 00 53 52 39 35 34 00 47 01

//          S  R  9  5  4

03 00 19 00 4F 4C 59 4D 50 55 53 20 4F 50 54 49 43 41 4C 20 43 4F 2E 2C 4C 54 44 2E 00 83 06

//相机公司：O  L  Y  M  P  U  S    O  P  T  I  C  A  L    C  O  .  ,  L  T  D  .

03 00 04 00 64 00 00 00 64 00 //?

03 00 58 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 41 4E 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 6C

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EC 01  //?

03 00 04 00 47 0A 7E 36 05 01 //时间

03 00 17 00 4F 4C 59 4D 50 55 53 20 44 49 47 49 54 41 4C 20 43 41 4D 45 52 41 00 20 06

//相机类型：O  L  Y  M  P  U  S 空格D  I  G  I  T  A  L     C  A  M  E  R  A

06

03 00 04 00 01 00 00 00 01 00

06

06

03 00 09 00 44 43 49 4D 20 20 20 20 00 9D 01

//          D  C  I  M

06

03 00 04 00 01 00 00 00 01 00

03 00 04 00 01 00 00 00 01 00

06

06

06

03 00 09 00 31 30 30 4F 4C 59 4D 50 00 22 02

//          1  0  0  O  L  Y  M  P

06

03 00 04 00 00 00 00 00 00 00

06

06

06

03 00 04 00 03 00 00 00 03 00 //现有几张照片

06

03 00 0D 00 50 43 32 30 30 30 30 31 2E 4A 50 47 00 C5 02

//文件名：  P  C  2  0  0  0  0  1  .  J  P  G

06

03 00 0D 00 50 43 32 30 30 30 30 32 2E 4A 50 47 00 C6 02

//文件名：  P  C  2  0  0  0  0  2  .  J  P  G

06

03 00 0D 00 50 43 32 30 30 30 30 33 2E 4A 50 47 00 C7 02

//文件名：  P  C  2  0  0  0  0  3  .  J  P  G

03 00 17 00 4F 4C 59 4D 50 55 53 20 44 49 47 49 54 41 4C 20 43 41 4D 45 52 41 00 20 06

//相机类型：O  L  Y  M  P  U  S 空格D  I  G  I  T  A  L     C  A  M  E  R  A

03 00 06 00 53 52 39 35 34 00 47 01

//          S  R  9  5  4

03 00 06 00 53 52 39 35 34 00 47 01

//          S  R  9  5  4

06

06

06

03 00 04 00 03 00 00 00 03 00 //现有照片数

06

03 00 0D 00 50 43 32 30 30 30 30 31 2E 4A 50 47 00 C5 02

//          P  C  2  0  0  0  0  1  .  J  P  G

06

03 00 0D 00 50 43 32 30 30 30 30 32 2E 4A 50 47 00 C6 02

06

03 00 0D 00 50 43 32 30 30 30 30 33 2E 4A 50 47 00 C7 02

03 00 04 00 01 00 00 00 01 00

06

03 00 04 00 25 10 00 00 35 00

06

03 00 20 00 7A FB 04 00 25 10 00 00 00 00 00

00 02 00 00 00 00 00 00 00 E3 26 7D 36 00 00 00

00 00 00 00 00 6C 03

06

03 00 04 00 25 10 00 00 35 00

02 00 00 08 FF D8 FF DB 00 C5 00 0D 09 0A

0B 0A 08 0D 0B 0B 0B 0F 0E 0D 10 14 21 15 14 12

12 14 28 1D 1E 18 21 30 2A 32 31 2F 2A 2E 2D 34

3B 4B 40 34 38 47 39 2D 2E 42 59 42 47 4E 50 54

55 54 33 3F 5D 63 5C 52 62 4B 53 54 51 01 0E 0F

0F 14 11 14 27 15 15 27 51 36 2E 36 51 51 51 51

51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51

。。。。。。

01 FF D9 CB E5 06 03 00 20 00 4E 56 05 00 CB 0D

00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 E3 2D

7D 36 00 00 00 00 00 00 00 00 46 03 03 00 06 00

53 52 39 35 34 00 47 01

FF

15

06

03 00 04 00 01 00 00 00 01 00

06

03 00 4C 00 01 00 00 00 0A 00 00 00 28 00 00 00

5A 00 00 00 0A 00 00 00 31 39 39 38 3A 31 32 3A

//                      1  9  9  8  :  1  2  :

32 30 20 31 37 3A 30 31 3A 30 30 00 00 00 00 00

//20 空格1  7  ： 0  1  ： 0  0

0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 42 00 00 00 0A 00 00 00

C3 04 FF //照片详细属性

FF