# 数码相机式电子抓拍机工控机软件文档

## 概述

根据市场的需要，我们开发出数码相机式电子抓拍机，本系统由三个部分组成：相机控制器、工控机、控制中心。相机控制器监测信号灯的变化，并且根据车辆感应器感应到的信号判断是否有车违章，有车违章时，控制相机拍下照片，存在相机中。工控机属于中间传输机，它负责从四个相机中取出照片，存在本地硬盘上，然后将照片传输至控制中心。控制中心接收从各个路口的工控机上传的照片，将他们存在控制中心，以备交警处理。总体结构如下图所示：

本文档只涉及工控机部分的软件，因此对其他两部分的工作流程不再说明。

## 所需软件支持

- Nucleus嵌入式操作系统。它提供任务的切换，内存管理，和各种外设的驱动。

- CAD-UL开发环境，提供软件的编译、连接和定位。

- BOOTLOAD工具，提供软件运行时的装载和执行。

## 所需硬件支持

- 研华PCM4825/L型PC104工控机。

- 工控电源。

- MODEM。

- RS485、RS422转换器。

- PCM3640型PC104四串口扩展卡。它的设置为：基地址从0X200开始（SW1状态A3-A8全为ON状态，MODE为OFF状态），通道一的IRQ为3，通道二的IRQ为5，通道三的IRQ为6，通道四的IRQ为7。

## 文件说明

- Adaic.c：各个公用函数，包括crc16校验，串口初始化，串口中断，串口数据发送等等。

- Camemsg.c：接收与相机通信的消息。

- Cenmsg.c：接收与中心通信的消息。

- Ctrlmsg.c：接收与相机控制器通信的消息。

- Eaglenu.c：应用程序的初始化。

- Hd.c：有关硬盘操作的函数，包括文件读写，初始化硬盘。

- Proccame.c：处理与相机通信的消息。

- Proccen.c：处理与中心通信的消息。

- Procctrl.c：处理与相机控制器通信的消息。

- Sencen.c：往中心发送消息。

- Adaic.h：与adaic.c相关的头文件。

- Eaglenu.h：各种消息的定义。

- Hereg.h：硬盘寄存器定义

- Adaiasm.inc：中断和时间的设置。

## 系统任务

### 与相机通信的任务

pRecCameraMsg：从与相机相连的串口中接收字节，进行分析，然后形成相机的消息，送往相机消息的处理任务中进行处理。

pProcCameMsg：从相机消息队列中收到消息以后进行处理，包括从相机中取出照片，存入本地硬盘，然后删除相机中的照片。

### 与相机控制器通信的任务

pRecCtrlMsg：从与相机控制器相连的串口中接收字节，进行分析，然后形成相机控制器的消息，送往相机控制器消息的处理任务中进行处理。

pProcCtrlMsg：从相机消息队列中收到消息以后进行处理，包括要从相机取照片和取照片完毕。

### 与控制中心通信的任务

pRecCenMsg：从与控制中心相连的串口中接收字节，进行分析，然后形成控制中心的消息，送往控制中心消息的处理任务中进行处理。

pProcCenMsg：从控制中心的队列中收到消息以后进行处理，也就是从本地硬盘上读出照片，传送给控制中心。

pSendCenMsg：要发往控制中心的照片的消息先存储在队列中，然后由本任务进行发送处理。

## 数据结构

### 数据结构定义

日期时间：

typedef struct tagDateTime

{

unsigned char Century;世纪

unsigned char Year;年

unsigned char Month;月

unsigned char Date;日

unsigned char Day;星期

unsigned char Hour;时

unsigned char Minute;分

unsigned char Second;秒

} DATETIME;

串口数据：

typedef struct tagCOMDATA

{

unsigned short Read;读指针

unsigned short Write;写指针

unsigned char Data[MAX_COM_DATA];环形缓冲区

} COMDATA;

相机消息：

typedef struct tagCAMERAMSG

{

unsigned char State;接收相机消息的任务的状态

unsigned char Type;消息类型

unsigned char Serial;消息序号

unsigned short Len;消息长度

unsigned char Msg[2048];消息内容

} CAMERAMSG;

相机控制器消息：

typedef struct tagCTRLMSG

{

unsigned char State; 接收相机控制器消息的任务的状态

unsigned char Ctrl;相机控制器号

unsigned char Len;消息长度

unsigned char Msg[64];消息内容

} CTRLMSG;

控制中心消息：

typedef struct tagCENMSG

{

unsigned char State; 接收控制中心消息的任务的状态

unsigned short Len;消息长度

unsigned char No;消息序号

unsigned char Type;消息类型

unsigned char SubType;消息子类型

unsigned char Msg[1200];消息内容

} CENMSG;

发往控制中心消息：

typedef struct tagSENDCENMSG

{

unsigned short MsgLen;消息长度

unsigned char Msg[1200];消息内容

} SENDCENMSG;

文件环形链表：

typedef struct tagFILELIST

{

FILE File;文件结构

unsigned short Write;文件链表的写指针

unsigned short Read;文件链表的读指针

} FILELIST;

磁盘结构：

typedef struct tagDISK

{

unsigned int wdc;	/*No.1 IDE interface is 0x1f0,No.2 IDE interface is 0x170.*/

unsigned char unit;	/*0 is pramiry hard disk,1 is second hard disk.*/

unsigned short cylin;磁道

unsigned char head;头

unsigned char sector;扇区

unsigned long Lsector;逻辑扇区

} HDISK;

文件结构：

typedef struct tagFILE

{

HDISK hDisk;磁盘结构

unsigned char Name[32];/*no use			0-31*/文件名字

unsigned char Status;				/*	32*/文件状态

unsigned long Len;					/*	33-36  37-40 no use,will use*/文件长度

unsigned char Time[14];				/*	41-54*/文件时间

unsigned short Start;		/*no use	55-56*/文件的起始扇区号

unsigned short End;		/*no use		57-58*/文件的结束扇区号

unsigned char IsError[128];/*no use		59-186*本文件中的错误扇区号

} FILE;

### 常量定义

#define CTRL_COM_PORT 		BASE0		/*it must be modified if CTRL_COM modify */相机控制器串口基地址

#define CTRL_COM			CH0相机控制器串口

#define CAMERA_COM			CH2相机串口

#define CENTER_COM_MCR		(BASE3+4)控制中心串口的MCR寄存器

#define CENTER_COM			CH3控制中心串口

#define ComCtrlR			Ch0r相机控制器接收缓冲区

#define ComCameR			Ch2r相机接收缓冲区

#define ComCenR				Ch3r控制中心接收缓冲区

#define CTRL_WAIT_ACK		20等待相机控制器确认的时间长度

系统事件：

#define CAMERA_START_EVENT	1相机传输开始事件

#define CAMERA_END_EVENT	2相机传输结束事件

#define CENTER_START_EVENT	4控制中心传输开始事件

#define CENTER_END_EVENT	8控制中心传输结束事件

#define CENTER_ACK_EVENT	0X10控制中心确认消息事件

接收相机消息的状态：

#define CAMERA_HEAD 		1等待头

#define CAMERA_SERIAL 		2等待序号

#define CAMERA_LEN_1 		3等待长度1

#define CAMERA_LEN_2 		4等待长度2

#define CAMERA_DATA 		5等待数据

#define CAMERA_VERIFY_1 	6等待校验1

#define CAMERA_VERIFY_2 	7等待校验2

接收相机消息：

#define CAMERA_R02_MSG		1相机的02型消息

#define CAMERA_R03_MSG		2相机的03型消息

#define CAMERA_DELETE_END_MSG 3删除结束消息

#define CAMERA_ACK_MSG		4相机确认消息

#define CAMERA_CONNECT_MSG 	5相机连接消息

#define CAMERA_END_MSG		6相机结束消息

发送相机消息：

#define CAMERA_BAUTRATE_MSG 7设置波特率消息

#define CAMERA_START_MSG	8开始通信消息

#define CAMERA_PHOTOS_MSG	9有几张照片消息

#define CAMERA_INDEX_MSG	10定位消息

#define CAMERA_TAKE_PHOTO_MSG 11取照片消息

#define CAMERA_DELETE_MSG	12删除照片消息

#define CAMERA_TIME_MSG		13取照片时间消息

接收相机控制器消息状态：

#define CTRL_START 			1开始

#define CTRL_CTRL			2控制器号

#define CTRL_LEN			3长度

#define CTRL_CONTENT		4内容

#define CTRL_VERIFY			5校验

发送的相机控制器消息：

#define CTRL_TAKE_PHOTO_MSG	1取照片消息

#define CTRL_TAKE_OVER_MSG	2取照片完毕消息

接收控制中心消息状态：

#define CEN_HEAD1			1头1

#define CEN_HEAD2			2头2

#define CEN_LEN1			3长度1

#define CEN_LEN2			4长度2

#define CEN_NO				5序号

#define CEN_TYPE			6类型

#define CEN_SUBTYPE			7子类型

#define CEN_CONTENT			8内容

#define CEN_VERIFY1			9校验1

#define CEN_VERIFY2			10校验2

发送控制中心的消息：

#define CEN_TIME_MSG		1时间消息

#define CEN_JPG_MSG			2发送照片消息

#define CEN_END_MSG			3结束照片消息

时间定义：

#define SECOND				18秒

#define MINUTE				SECOND*60分钟

#define HOUR				MINUTE*60小时

#define ONEDAY				HOUR*24一天

串口定义：

#define MAX_COM_DATA 4096 /*if modify ,must modify adaiasm.inc */串口可接收的最大数据

#define COM1 1串口1

#define COM2 2串口2

#define	CH0		3串口卡通道0

#define	CH1		4串口卡通道1

#define	CH2		5串口卡通道2

#define CH3		6串口卡通道3

#define COM1BASE	0X3F8串口1基地址

#define COM2BASE	0X2F8串口2基地址

#define	BASE0	0X200串口卡通道0基地址

#define BASE1	0X208串口卡通道1基地址

#define BASE2	0X210串口卡通道2基地址

#define	BASE3	0X218串口卡通道3基地址

磁盘寄存器定义：

#define	wd_data		0x0		/* data register (R/W - 16 bits) */

#define wd_error	0x1		/* error register (R) */

#define	wd_precomp	wd_error	/* write precompensation (W) */

#define	wd_seccnt	0x2		/* sector count (R/W) */

#define	wd_sector	0x3		/* first sector number (R/W) */

#define	wd_cyl_lo	0x4		/* cylinder address, low byte (R/W) */

#define	wd_cyl_hi	0x5		/* cylinder address, high byte (R/W)*/

#define	wd_sdh		0x6		/* sector size/drive/head (R/W)*/

#define	wd_command	0x7		/* command register (W)	 */

#define	wd_status wd_command		/* immediate status (R)	 */

#define	wd_altsts	0x206	 /*alternate fixed disk status(via 1015) (R)*/

#define	wd_ctlr		0x206	 /*fixed disk controller control(via 1015) (W)*/

#define	wd_digin	0x207	 /* disk controller input(via 1015) (R)*/

/*

Status Bits.

*/

#define	WDCS_BUSY	0x80		/* Controller busy bit. */

#define	WDCS_READY	0x40		/* Selected drive is ready */

#define	WDCS_WRTFLT	0x20		/* Write fault */

#define	WDCS_SEEKCMPLT	0x10		/* Seek complete */

#define	WDCS_DRQ	0x08		/* Data request bit. */

#define	WDCS_ECCCOR	0x04		/* ECC correction made in data */

#define	WDCS_INDEX	0x02		/* Index pulse from selected drive */

#define	WDCS_ERR	0x01		/* Error detect bit. */

#define WDCS_BITS	"\020\010busy\006rdy\006wrtflt\005seekdone\004drq\003ecc_cor\002index\001err"

#define WDERR_BITS	"\020\010badblk\007uncorr\006id_crc\005no_id\003abort\002tr000\001no_dam"

/*

Commands for Disk Controller.

*/

#define	WDCC_READ	0x20		/* disk read code */

#define	WDCC_WRITE	0x30		/* disk write code */

#define	WDCC_RESTORE	0x10		/* disk restore code -- resets cntlr */

#define	WDCC_FORMAT	0x50		/* disk format code */

#define	WD_STEP		0		/* winchester- default 35us step */

#define	WDSD_IBM	0xa0		/* forced to 512 byte sector, ecc */

#define	NWD		2	/* number of hard disk units supported, max 2 */

#define	RETRIES		5	/* number of retries before giving up */

#define F_WRITE		0x02

#define F_READ		0x01

#define HDISK_SECTOR	63

#define HDISK_HEAD		15

#define HDISK_CYLIN		2100

#define MAX_FILE		(HDISK_CYLIN-100)

#define HDISK_UNIT		0

#define HDISK_WDC		0x1f0

#define FILE_USING		0x01

#define FILE_PARA_ERROR	-1

#define FILE_OPEN		1

#define FILE_RW_ERROR	2

#define FILE_OVER		3

#define FILE_SUCCESS	0

### 全局变量的定义

各个任务的定义：

NU_TASK         pRecCameraMsg;

NU_TASK			pProcCameMsg;

NU_TASK			pRecCtrlMsg;

NU_TASK			pProcCtrlMsg;

NU_TASK			pRecCenMsg;

NU_TASK			pProcCenMsg;

NU_TASK			pSendCenMsg;

消息管道定义：

NU_PIPE			CameraMsgPipe;相机消息管道

NU_PIPE			CtrlMsgPipe; 相机控制器消息管道

NU_PIPE			CenMsgPipe; 控制中心消息管道

NU_PIPE			CenSendMsgPipe; 发往控制中心的消息管道

系统事件：

NU_EVENT_GROUP	Event;

定义四个通信口的接收缓冲区：

COMDATA Ch0r;

COMDATA Ch1r;

COMDATA Ch2r;

COMDATA Ch3r;

文件列表：

FILELIST	FileList;

接收序号：

unsigned char ReceiveNo=0;

发送序号：

unsigned char SendNo=0;

## 重要的软件流程

## 总流程

### 文件读写流程

A．硬盘结构

一般的温特斯彻硬盘由磁道、头、扇区组成。硬盘的每一个盘面有一个面号，也叫磁头号，按顺序从上倒下自0开始依次编号；磁盘宰格式化时被划分成许多同心圆，同心圆轨迹叫做磁道，磁道从外向内自0开始顺序编号；如果把一个磁道看成是一个园环，在把园环分成若干等分，没一等分就是磁盘存取数据的基本单位，叫做扇区，扇区自1开始编号，每个扇区可存放512字节的数据。

硬盘的字节容量=磁道数*头数*扇区数*512字节

B．硬盘操作

outp((File->hDisk).wdc+wd_precomp, 0xff);写预补偿寄存器

outp((File->hDisk).wdc+wd_seccnt, 1);读写扇区数

outp((File->hDisk).wdc+wd_sector, (File->hDisk).sector);读写的扇区号

outp((File->hDisk).wdc+wd_cyl_lo, (File->hDisk).cylin);读写的磁道号低8位

outp((File->hDisk).wdc+wd_cyl_hi, (File->hDisk).cylin >> 8); 读写的磁道号高8位

/* Set up the SDH register (select drive).     */

outp((File->hDisk).wdc+wd_sdh, WDSD_IBM | ((File->hDisk).unit<<4) | ((File->hDisk).head & 0xf));设置磁盘的头号，不大于15

for(i=0;i<0xfffffff;i++)

{

if((inp((File->hDisk).wdc+wd_status) & WDCS_READY) != 0)等待磁盘准备好

break;

}

if(i==0xfffffff)

return -1;

outp((File->hDisk).wdc+wd_command, opcode);输出操作命令，有读写

for(i=0;i<0xfffffff;i++)

{

if(!(opcode == WDCC_READ && inp((File->hDisk).wdc+wd_status) & WDCS_BUSY))等待磁盘读完成

break;

}

if(i==0xfffffff)

return -1;

/* Did we get an error         */

if (opcode == WDCC_READ && (inp((File->hDisk).wdc+wd_status) & WDCS_ERR))读过程是否有错

goto error;

/* Ready to remove data        */

for(i=0;i<0xfffffff;i++)

{

if((inp((File->hDisk).wdc+wd_status) & WDCS_DRQ) != 0)等待磁盘准备好

break;

}

if(i==0xfffffff)

return -1;

if (opcode == WDCC_READ)

{

for(iii=0;iii<256;iii++)

{

indata=inport((File->hDisk).wdc+wd_data);从磁盘读入数据

addr[2*iii]=indata&0xff;

addr[2*iii+1]=(indata>>8)&0xff;

}

}

else

{

for(iii=0;iii<256;iii++)

{

indata=addr[2*iii]+addr[2*iii+1]*256;

outport((File->hDisk).wdc+wd_data,indata);向磁盘写入数据

}

}

/* Check data request (should be done).         */

if (inp((File->hDisk).wdc+wd_status) & WDCS_DRQ)检查刚才的读写操作是否完成

goto error;

for(i=0;i<0xfffffff;i++)

{

if(!(opcode == WDCC_WRITE && (inp((File->hDisk).wdc+wd_status) & WDCS_BUSY)))等待写完成

break;

}

if(i==0xfffffff)

return -1;

if (inp((File->hDisk).wdc+wd_status) & WDCS_ERR)检查是否有错

goto error;

return (0);

C．文件操作

一次打开文件不能同时进行读写操作，也就是说只能打开文件用来写或者只能打开文件用来读。写文件的顺序为fopen，fwrite，fwrite，…，fclose，读文件的顺序为fopen，fread，fread，…，fclose。以下为文件操作函数：

int fopen(FILE *File,unsigned short FileNo,unsigned char IsOver)打开文件，参数File为一文件结构，参见数据结构中所述；FileNo为文件号，类似dos下的文件名；IsOver表示是读文件还是写文件。

int fread(FILE *File,unsigned short Len,unsigned char *Buf)读文件，参数Len为本次要从磁盘中读出来的字节数；Buf是接收数据的缓冲区。

int fwrite(FILE *File,unsigned short Len,unsigned char *Buf)写文件，参数同上

int fclose(FILE *File)关闭文件。

## 建议改进

- 掉电后保存本次已经从相机取得照片，但是没有上传给控制中心的照片。

- 硬盘文件操作改为DOS兼容的文件方式。

- 再做一块板，叠加在工控机上，完成各种状态的指示，传输方式的读入和各种测试所需的开关。