# 数码相机式电子抓拍机内部通信协议

### 舒志昂 2000/11/10

### 概述：

工控机和数码相机采用两个串口控制，以码分方式确定由谁发送照片。

要传输照片时，先由工控机向相机控制器通过串口1发送一条消息，要求他不要拍照，并且将数码相机置于传输状态。然后由串口2向数码相机索取照片。照片索取完成后，由工控机通知控制器切换数码相机到拍照状态。本文档中的消息最长不超过64字节。

### 消息格式：

| 字节 | 1Byte | 1Byte | 1Byte | N Byte | 1Byte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 0xaa | 相机控制器号 | 长度 | 消息内容 | 校验 |

说明：

- 校验：

校验域包括相机控制器号、长度、消息内容；校验方法为按字节的异或，例如消息为0xaa 0x01 0x02 0x34 0x 45,则最后的校验字节为0x01⊙0x02⊙0x34⊙0x45, ⊙表示异或

- 相机控制器号：

一个路口每个相机控制器的唯一标志，编号分别为0，1，2，3, 相当于地址，在多机通信中，发送地址时，将串口数据的第9位强制置1，以表示由哪个相机控制器接收数据，发送数据时，将串口数据的第9位置0，正常通信。

- 长度：

为消息内容长度

### 消息内容格式：

| 消息类型（1Byte） | 内容（不定长） |
| --- | --- |

- 工控机往相机控制器方向的消息：

- 将要取照片：

| 类型 | 内容 |
| --- | --- |
| 0x01 | 无 |

- 取照片完毕：

| 类型 | 内容 |
| --- | --- |
| 0x02 | 无 |

- 相机控制器往工控机方向的消息：

1．感应器、信号灯状态消息：

| 类型 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 感应器状态(1Byte) | 信号灯状态（1Byte） |
| 0x01 | 见说明1 | 见说明2 |

说明：

- 感应器状态有以下值：0x00：正常；0x01：不正常；

- 信号灯状态有以下值：0x00：正常；0x01：不正常；

- 如果感应器状态和信号灯状态都正常，则可以不发送本条消息。直接应答即可。

- 本条消息只能作为工控机的“将要取照片消息“的应答消息。

- 相机控制器状态消息（保留以后用）：

| 类型 | 内容 |
| --- | --- |
| 0x02 | 未定 |

说明：

- 本条消息只能作为工控机的“取照片完毕消息“的应答消息。没有时直接应答。

- 工控机发出“取照片完毕消息“后，如果一直收不到相机控制器的应答消息。则工控机要等2小时以后才能与另外的相机控制器通信，以保证这个相机控制器的照片已经完全取完。

### 协议过程：

- 每一次协议过程都由工控机发起，相机控制器不能发起。

- 对于工控机的每一条消息，相机控制器被动应答且必须应答。

- 相机控制器若有消息，则在每一次的应答中传输。

- 若工控机往相机控制器发送的消息出现问题，则相机控制器不给出应答。

- 若工控机发消息后，等待3秒钟，如果在3秒内未收到应答，则重发。

过程如下：