图片传输通信协议

- 协议格式：

| 字节序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8—n-4 | n-3 | n-2 | n-1 | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节内容 | 帧头7EA5 |  | 帧长度=n-4 |  | 序号 | 类型 | 传输类型 | 正文 | CRC校验 |  | 帧尾7E0D |  |

帧长度占用2个字节，低位在前。

序号从0到255循环，但响应帧不关心序号。

消息正文为文件名、文件长度文件、文件代码，具体由传输类型字段判断。

CRC校验占用2个字节，低位在前。

类型字段用作为帧类型识别。有以下几种控制帧：10链路测试帧、11测试响应帧、04电子信息帧、05电子响应帧。

传输类型：时间（开始）01、结束10、文件02、状态03

传输的时间格式：14个字节。（采用未压缩的BCD码）

| 字节序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 年份 |  |  |  | 月 |  | 日 |  | 小时 |  | 分 |  | 秒 |  |
| 示例 | 2000 |  |  |  | 01 |  | 01 |  | 11 |  | 23 |  | 35 |  |

具体协议格式：（发送帧的长度<=1035个字节）

表1：链路测试帧和测试响应帧（共10个字节）

| 字节序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节内容 | 帧头7EA5 |  | 帧长度 |  | 序号 | 类型 | CRC校验 |  | 帧尾7E0D |  |
|  |  |  | 帧长度=6 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 帧长度=6 |  |  | 11 |  |  |  |  |

表2：电子信息帧

| 字节序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8—n-4 | n-3 | n-2 | n-1 | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节内容 | 帧头7EA5 |  | 帧长度=n-4 |  | 序号 | 类型 | 传输类型 | 正文 | CRC校验 |  | 帧尾7E0D |  |
|  |  |  | 帧长度=25-4 |  |  | 04 | 01 | 时间，长度为14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 04 | 02 | 文件代码段<=1024 |  |  |  |  |
|  |  |  | 帧长度=7 |  |  | 04 | 10 | 无正文 |  |  |  |  |

表3：电子响应帧（10个字节）

| 字节序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字节内容 | 帧头7EA5 |  | 帧长度 |  | 序号 | 类型 | CRC校验 |  | 帧尾7E0D |  |
|  |  |  | 帧长度=6 |  | 任意值 | 05 |  |  |  |  |

- 可靠性

路口机发送链路测试帧，收到测试响应帧后链路建立连结。然后发送文件，依次为时间、文件代码字段，代码段每次固定发送1024个字节，小于1k的部分不用补齐，每个文件发送完毕后发送文件结束帧。发送过程中等待电子响应帧，超时重发。

文件接收方可通过发送链路测试帧判断当前链路的连结情况。

发送方发送链路测试帧后置发送序号为0，接收方收到链路测试帧后置接收序号为0。发送方发送同一信息帧次数3后，未收到响应帧发送链路测试帧。